Инструкция по обновлению (замене) программного обеспечения (ПО) автомобильного ресивера ADX-901BM.

- Скачайте на компьютер файлы updata.cdp, outfile.bin.

- Подготовьте USB накопитель (флешку), отформатировав ее в FAT32. Объем накопителя не должен превышать 16Гб

- Скопируйте файлы обновления updata.cdp, outfile.bin в корневой каталог флешки.

- Вставьте флешу с файлами обновления в USB слот ресивера. Ресивер включится автоматически в режиме USB.

Внимание! Питание ресивера должно оставаться постоянным

в процессе обновления ПО

- Установите уровень громкости на «0» вращая регулятор громкости (РГ) против часовой стрелки.

- Нажмите и удерживайте РГ до появления на дисплее информации о текущей версии ПО.

- Отпустите РГ и повторно нажмите и удерживайте до появления на дисплее надписи UPDATE.

- Отпустите РГ Начнется процесс обновления ПО.

- Не предпринимайте никаких действий до окончания обновления ПО. Процесс обновления займет не более 30 сек. По окончании процесса ресивер отключится автоматически.

- Извлеките USB-накопитель из слота.

- Включите ресивер. ПО ресивера обновлено.

Изменения в обновленной версии ПО:

- Устранена проблема с неполным отключением звука с линейных выходов RCA после нажатия кнопки MUTE.

- Устранена проблема с повышенным уровнем шумов на линейных RCA выходах ресивера.

- Устранена проблема с некорректной работой кнопки возврата .  Кнопка задействована только в режиме настроек.